Основные законы электрических цепей.

Основными законами электрических цепей, определяющими распределение токов и напряжений в цепях, являются законы баланса токов в разветвлениях (первый закон Кирхгофа) и баланса напряжений на замкнутых участках цепи (второй закон Кирхгофа).

Первый закон Кирхгофа. В любой момент времени алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

k=1Mik(t)=0 ,						(3)

где М – число ветвей, сходящихся в узле. Количество уравнений, которое необходимо составить по первому закону Кирхгофа, определяется по формуле:

Nур1=Nузл−1−NE,                             		  	(4)

где Nузл - количество узлов в схеме; NE- количество ветвей, содержащих только идеальные источники напряжения.

Например, для схемы электрической цепи, приведенной на рисунке 3, Nузл=5, NE=1. Следовательно, для данной схемы необходимо составить

Nур1=5−1−1=3 					(4а)

уравнения по первому закону Кирхгофа.

Второй закон Кирхгофа. В любой момент времени алгебраическая сумма ЭДС (электродвижущая сила) в любом контуре схемы равна алгебраической сумме падений напряжений на элементах этого контура:

i=1PUi(t)= j=1Qej(t),					(5)

где Р – число пассивных элементов в контуре; Q – число источников ЭДС в контуре. Количество уравнений, которое необходимо составить по второму закону Кирхгофа, определяется по формуле:

Nур2=NB−Nузл+1−Nj ,			(6)

где  NB - количество ветвей в схеме;  NJ - количество ветвей в схеме, содержащих источник тока.

Для схемы рисунка 3 NB=8,  NJ=2,  Nузл=5. Поэтому для данной схемы необходимое количество уравнений по второму закону Кирхгофа равно

Nур2=8−5+1−2=2 .				(6а)

Определение: Состояние электрической цепи, при котором токи и напряжения либо неизменны во времени, либо меняются периодически, носит название установившегося (стационарного).

Наступлению установившегося состояния, отличного от первоначального режима работы, предшествует, как правило, переходный процесс (переходное состояние), при котором токи и напряжения изменяются непериодически.

Определение: Коммутацией называется переход от одного состояния цепи к другому.

Такой переход может быть вызван изменением структуры цепи или значений параметров ее элементов. Теоретически можно считать, что коммутации производятся мгновенно, однако переход от исходного режима работы к последующему установившемуся процессу происходит не мгновенно, а за некоторое время.

Это обстоятельство объясняется тем, что каждому установившемуся (стационарному) состоянию цепи соответствует определенный запас энергии электрических и магнитных полей. Переход к новому режиму связан с изменением энергии этих полей. Однако энергия, запасаемая в магнитном поле индуктивности, и энергия, запасаемая в электрическом поле емкости, не могут измениться мгновенно, так как в противном случае мощность, равная произвольной энергии по времени, достигла бы бесконечно больших значений.